#include <ESP8266WiFiMulti.h>

#include <SocketIOclient.h>

#include <EEPROM.h>

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <ArduinoJson.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

SocketIOclient socketIO;

#define MODEM_RX 3                                            //entrada de datos del TX del lector de huella

#define MODEM_TX 1                                            //al ser una salida de datos que no permite LOW al bootear hay que desconectar la entrada del sensor al cargar nuevo código

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&Serial);  //declara la comunicación del lector de huellas

//Credenciales de la red Wi - Fi y Access Point

const char *ssid = "RBWIFI-JOSE";

const char *password = "24583916";

const char *ip = "survivalplay.ddns.net";

const uint port = 3000;

const byte relay = 5;    //relay que comanda el motor de la puerta del bicicletero

const byte l1 = 14;      //led amarillo

const byte l2 = 12;      //led rojo

const byte l3 = 13;      //led verde

const byte touch = 4;    //pin touch que le llega la señal del lector al detectar con el sensor capacitivo el dedo de alguien

const byte buzzer = 15;  //buzzer utilizado para la señalización sonora de errores y accesos del módulo

const byte button = A0;  //botón para cambiar entre vincular o leer huella

byte fpcount = 1;  //variable para ir sumando las huellas a vincular

bool r = 0;        //variable auxiliar para guardar el estado del relé

byte cont = 0;

bool datos0 = 0;  //variable auxiliar para que no se repita el cambio de la variable r y se ejecute una sola vez

unsigned long T;

unsigned long T0;

unsigned long T1;

unsigned long T2;

void setup() {

pinMode(relay, OUTPUT);

pinMode(l1, OUTPUT);

pinMode(l2, OUTPUT);

pinMode(l3, OUTPUT);

EEPROM.begin(10);  //tamaño en bytes de la memoria EEPROM

fpcount = EEPROM.read(0);

if (fpcount == 0) {

fpcount = 1;

}

finger.begin(57600);  //se inicializa la comunicación serie del sensor dactilar con el esp8266 a una velocidad de 57600 baudios

int i;

while (!finger.verifyPassword() && i < 10) {  //código de error 0, no se detectó el sensor de huellas y se activará una alarma intermitente de los 3 leds con una chicharra

error(69, 111);

i++;

delay(300);

}  //Por acá implementar que le mande un error al host y solo se pueda forzar la puerta al no haber sensor

sucess(69);

i = 0;

finger.getTemplateCount();  //Obtiene el número de huellas regitradas hasta el momento

if (WiFi.getMode() & WIFI_AP) {

WiFi.softAPdisconnect(true);

}

WiFiMulti.addAP(ssid, password);

while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED && i < 300) {

i++;

delay(100);

}

socketIO.begin(ip, port, "/socket.io/?EIO=4");

socketIO.onEvent(socketIOEvent);

}

void loop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

WiFiMulti.run();

} else {

socketIO.loop();

}

if (millis() > T + 100) {

if (analogRead(button) > 1000 && millis() > T1 + 2000) {

T1 = millis();

correctid();

}

T = millis();

}

if (digitalRead(touch)) {

digitalWrite(l1, 1);

getFingerprintIDez();

} else {

digitalWrite(l1, 0);

}

}

void socketIOEvent(socketIOmessageType_t type, uint8_t *payload, size_t length) {

switch (type) {

case sIOtype_DISCONNECT:

error(9, 111);

break;

case sIOtype_CONNECT:

sucess(20);

socketIO.send(sIOtype_CONNECT, "/");

break;

case sIOtype_EVENT:

sucess(0);

eventoWS(payload);

break;

case sIOtype_ACK:

break;

case sIOtype_ERROR:

error(2, 111);

break;

case sIOtype_BINARY_EVENT:

break;

case sIOtype_BINARY_ACK:

break;

}

}

void eventoWS(uint8_t *payload) {

DynamicJsonDocument doc(1024);

DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);

if (error) {

//error al deserializar json:error.f_str()

return;

}

String evento = doc[0];

if (evento == "enviarHuella") {

uint action = doc[1]["operacion"];

uint huella;

if (action == 0) {  // Agregar

huella = fpcount;

getFingerprintEnroll(huella, action);

} else if (action == 1) {  // Borrar

huella = doc[1]["huella"];

deleteFingerprint(huella);

} else if (action == 2) {  // Sobreescribir

huella = doc[1]["huella"];

getFingerprintEnroll(huella, action);

}

} else if (evento == "cerraduraForzada") {

correctid();

} else if (evento == "vacioDatabase") {

finger.emptyDatabase();

fpcount = 1;

EEPROM.write(0, fpcount);

sucess(20);

eventoWSsend(0, 3, "sin errores");

}

}

void eventoWSsend(int huella, int i, String error) {

// Crea el objeto JSON para la respuesta de confirmación

DynamicJsonDocument confirmJson(256);

JsonArray confirmArray = confirmJson.to<JsonArray>();

if (i < 3) {

confirmArray.add("confirmacionHuella");  // Nombre del evento de confirmación

JsonObject confirmData = confirmArray.createNestedObject();

confirmData["huella"] = huella;

confirmData["operacion"] = i;

confirmData["error"] = error;

} else if (i == 3) {

confirmArray.add("confirmacionVaciar");  // Nombre del evento de confirmación

} else if (i == 4) {

confirmArray.add("matchHuella");  // Huella que hizo match

JsonObject confirmData = confirmArray.createNestedObject();

confirmData["huella"] = huella;

}

// Serializa el JSON en un String para enviar

String confirmString;

serializeJson(confirmJson, confirmString);

// Envía el evento de confirmación al host

sucess(4);

socketIO.sendEVENT(confirmString);  //Mensaje de confirmación enviado

}

uint8_t getFingerprintIDez() {

uint8_t p = finger.getImage();

digitalWrite(l1, 1);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

digitalWrite(l1, 0);

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

digitalWrite(l1, 0);

error(0, 100);

return p;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

digitalWrite(l1, 0);

error(1, 101);

return p;

default:

digitalWrite(l1, 0);

error(2, 102);

return p;

}  // OK success!

p = finger.image2Tz();

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

error(3, 103);

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

error(0, 100);

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

error(4, 104);

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

error(5, 105);

return p;

default:

error(2, 102);

return p;

}  // OK converted!

p = finger.fingerFastSearch();

if (p == FINGERPRINT_OK) {

correctid();

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

error(0, 100);

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {

wrongid();

return p;

} else {

error(2, 102);

return p;

}  // found a match!

//Huella que se acaba de leer:

eventoWSsend((finger.fingerID), 4, "sin errores");

return finger.fingerID;

}

uint8_t getFingerprintEnroll(uint id, uint action) {  //función para registrar la huella

if (millis() < T2 + 5000) {

return 255;

}

int p = -1;  //variable auxiliar

bool fallo = 0;

while (p != FINGERPRINT_OK && !fallo) {

if (millis() > T + 100) {

if (analogRead(button) > 1000) {

error(11, action);

fallo = 1;

}

T = millis();

}

p = finger.getImage();  //la variable auxiliar guarda la imagen del dedo

switch (p) {            //alterna entre condiciones

case FINGERPRINT_OK:  //imagen bien tomada

sucess(0);

cont = 0;

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:  //no detecta ningún dedo todavía

if (millis() > T0 + 300) {

T0 = millis();

digitalWrite(l1, 1);

tone(buzzer, 500);

cont++;

} else {

digitalWrite(l1, 0);

noTone(buzzer);

}

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:  //error de comunicación de paquetes

error(0, action);

fallo = 1;

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:  //error al procesar imagen

error(1, action);

fallo = 1;

break;

default:  //anda a saber que pasó

error(2, action);

fallo = 1;

break;

}

if (cont >= 200) {

error(10, action);

cont = 0;

fallo = 1;  // Código de retorno indicando timeout

}

}  //prosiga

digitalWrite(l1, 0);

if (fallo) {

return 255;

}

p = finger.image2Tz(1);  //variable auxiliar guarda la segunda imagen del mismo dedo para tener referencia

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:  //imagen veri bien

sucess(1);

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:  //imagen veri mal

error(3, action);

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:  //error de comunicación paquetes

error(0, action);

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:  //no se pudieron encontrar las características del sensor

error(4, action);

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:  //imagen invalida

error(5, action);

return p;

default:  //error desconocido

error(2, action);

return p;

}  //ahora sacar el dedo

delay(2000);  //delay para que saque el dedo

p = 0;

while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {  //hasta que no se saque el dedo suena el buzzer

tone(buzzer, 400);

p = finger.getImage();

}

noTone(buzzer);

p = -1;  //momento poner el dedo

while (p != FINGERPRINT_OK && !fallo) {  //mientras que la variable auxiliar no logre almacenar el valor correcto de la huella se ejecuta

if (millis() > T + 100) {

if (analogRead(button) > 1000) {

error(11, action);

fallo = 1;

}

T = millis();

}

p = finger.getImage();

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:  //ta bien

sucess(2);

cont = 0;

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:  //no hay dedo todavía

if (millis() > T0 + 500) {

T0 = millis();

digitalWrite(l1, 1);

tone(buzzer, 1000);

cont++;

} else {

digitalWrite(l1, 0);

noTone(buzzer);

}

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:  //error de comunicación de paquetes

error(0, action);

fallo = 1;

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:  //error de imagen

error(1, action);

fallo = 1;

break;

default:  //cortala pipo

error(2, action);

fallo = 1;

break;

}

if (cont >= 40) {

error(10, action);

cont = 0;

fallo = 1;  // Código de retorno indicando timeout

}

}  //OK nazi

digitalWrite(l1, 0);

if (fallo) {

return 255;

}

p = finger.image2Tz(2);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

sucess(3);

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

error(3, action);

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

error(0, action);

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:  //No se pudieron encontrar las características del sensor

error(4, action);

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:  //No se pudieron encontrar las características del sensor

error(5, action);

return p;

default:

error(2, action);

return p;

}

// OK converted!

p = finger.createModel();

if (p == FINGERPRINT_OK) {  //bien

sucess(4);

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

error(0, action);

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {  //El mismo dedo cabeza de chisito

error(6, action);

return p;

} else {

error(2, action);

return p;

}

p = finger.storeModel(id);

if (p == FINGERPRINT_OK) {  //listorti

if (action == 0) {

eventoWSsend(id, 0, "sin errores");

fpcount++;                 //se aumenta en 1 la cuenta de huellas registradas de 1 a 232

EEPROM.write(0, fpcount);  //se escribe en la casilla 0 de la EEPROM el nuevo valor de fpcount

EEPROM.commit();           //asegurarse de que los datos se escriban en la EEPROM

} else if (action == 2) {

eventoWSsend(id, 2, "sin errores");

}

sucess(5);

T2 = millis();

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

error(0, action);

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {

error(7, action);

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {

error(8, action);

return p;

} else {

error(2, action);

return p;

}

return p;

}

uint8_t deleteFingerprint(uint id) {

uint p = -1;

p = finger.deleteModel(id);

if (p == FINGERPRINT_OK) {

eventoWSsend(id, 1, "sin errores");

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

error(0, 1);

} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {

error(7, 1);

} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {

error(8, 1);

} else {

error(2, 1);

}

return p;

}

void correctid() {

r = !r;

digitalWrite(relay, r);

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 5000);

delay(500);

tone(buzzer, 1000);

delay(100);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

}

void wrongid() {

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 200);

delay(300);

tone(buzzer, 100);

delay(150);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

}

void sucess(uint i) {

switch (i) {

case 0:  //etapa 1: imagen de la huella tomada correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 2000);

delay(50);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

case 1:  //etapa 2: modelo digital de la huella creado correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 5000);

delay(50);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

case 2:  //etapa 3: segunda imagen de la huella tomada correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 8000);

delay(50);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

case 3:  //etapa 4: segundo modelo digital de la huella creado correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 11000);

delay(50);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

case 4:  //etapa 5: modelos de la huella combinados correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 14000);

delay(50);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

case 5:  //etapa 6: modelo de huella final almacenado correctamente

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 10000);

delay(1000);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l3, 0);

break;

default:

digitalWrite(l1, 1);

digitalWrite(l2, 1);

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 3000);

delay(500);

digitalWrite(l1, 0);

digitalWrite(l2, 0);

digitalWrite(l3, 0);

noTone(buzzer);

break;

}

}

void error(uint i, uint action) {

String error;

switch (i) {

case 0:  //error de comunicación

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 200);

delay(500);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: comunicación";

break;

case 1:  //error al tomar la imagen

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 200);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(50);

tone(buzzer, 200);

delay(200);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: tomando imagen";

break;

case 2:  //error desconocido

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 200);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 200);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 200);

delay(150);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: desconocido";

break;

case 3:  //la imagen de la huella no es clara

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 500);

delay(500);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: imagen confusa";

break;

case 4:  //no se encontraron las características de la huella

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 500);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(50);

tone(buzzer, 500);

delay(200);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: características de la huella no encontradas";

break;

case 5:  //imagen inválida

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 500);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 500);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 500);

delay(150);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: imagen inválida";

break;

case 6:  //las huellas no coinciden

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 10);

delay(800);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: las huellas no coinciden";

break;

case 7:  //no se pudo almacenar en esa ubicación

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 800);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(50);

tone(buzzer, 800);

delay(200);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: no se puede almacenar en esa ubicación";

break;

case 8:  //error al escribir en la memoria del sensor

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 800);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 800);

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(25);

tone(buzzer, 800);

delay(150);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l2, 0);

error = "Error del sensor: al escribir en la memoria del sensor";

break;

case 9:  //error al conectar a la página

digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);

delay(100);

digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);

delay(50);

break;

case 10:  //Timed out

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 2500);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

delay(50);

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 2500);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

delay(50);

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 2500);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

error = "Error del sensor: tiempo de espera agotado";

break;

case 11:  //Timer interrupted

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 1000);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

delay(50);

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 1000);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

delay(50);

digitalWrite(l2, 1);

tone(buzzer, 1000);

delay(100);

digitalWrite(l2, 0);

noTone(buzzer);

error = "Error del sensor: tiempo de espera interrumpido";

break;

default:

digitalWrite(l1, 1);

digitalWrite(l2, 1);

digitalWrite(l3, 1);

tone(buzzer, 100);

delay(500);

noTone(buzzer);

digitalWrite(l1, 0);

digitalWrite(l2, 0);

digitalWrite(l3, 0);

break;

}

T2 = millis();

if (action == 0) {

eventoWSsend(0, 0, error);

} else if (action == 1) {

eventoWSsend(0, 1, error);

} else if (action == 2) {

eventoWSsend(0, 2, error);

}

}