#include <ESP8266WiFiMulti.h>

#include <SocketIOclient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <NTPClient.h>

#include <WiFiUdp.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

SocketIOclient socketIO;

WiFiUDP ntpUDP;

NTPClient timeClient(ntpUDP);

//Credenciales de la red Wi - Fi y Access Point

const char *ssid = "RBWIFI-JOSE";

const char *password = "24583916";

const char *ip = "survivalplay.ddns.net";

const uint port = 3000;

unsigned long T0;  //Variable que se iguala a millis() para que se lean los sensores cada 5s sin parar el code

unsigned long ms;

const byte relay1 = 5;

const byte relay2 = 4;  //Pin del relé2 (Luces controladas por presencia) "D2"

byte segundos;

byte minutos;

byte horas;

byte desdeH1 = 7;

byte desdeM1 = 50;

byte desdeH2;

byte desdeM2;

byte hastaH1 = 8;

byte hastaM1;

byte hastaH2;

byte hastaM2;

bool r1 = 0;  //Variable auxiliar para encender o apagar el relé 1

bool r2 = 0;  //Lo mismo para el relé 2

bool timer1 = 1;

bool timer2 = 0;

bool R1 = 0;

bool R2 = 0;

bool aux0;

bool aux1;

void setup() {

Serial.begin(9600);  //Puerto serial en 9600 baudios

pinMode(relay1, OUTPUT);  //Relés como salida

pinMode(relay2, OUTPUT);

if (WiFi.getMode() & WIFI_AP) {

WiFi.softAPdisconnect(true);

}

int i;

WiFiMulti.addAP(ssid, password);

while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED && i < 300) {

i++;

delay(100);

}

socketIO.begin(ip, port, "/socket.io/?EIO=4");

socketIO.onEvent(socketIOEvent);

timeClient.begin();

}

void loop() {

socketIO.loop();

if (millis() > ms + 1000) {

segundos++;

if (segundos > 59) {

segundos = 0;

minutos++;

Serial.println(String(horas) + ":" + String(minutos) + ":" + String(segundos));

if (minutos > 59) {

segundos = 0;

minutos = 0;

horas++;

if (horas > 23) {

segundos = 0;

minutos = 0;

horas = 0;

}

}

}

ms = millis();

}

if (millis() > T0 + 60000) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

WiFiMulti.run();

} else {

timeClient.update();

timeClient.getFormattedTime();

segundos = timeClient.getSeconds();

minutos = timeClient.getMinutes();

horas = timeClient.getHours();

horas = horas - 3;

T0 = millis();

}

}

if (timer1) {

if (desdeH1 >= horas && desdeM1 >= minutos && !aux0) {

r1 = 1;

aux0 = 1;

}

if (hastaH1 >= horas && hastaM1 >= minutos && aux0) {

r1 = 0;

aux0 = 0;

}

}

if (timer2) {

if (desdeH2 >= horas && desdeM2 >= minutos && !aux1) {

r2 = 1;

aux1 = 1;

}

if (hastaH2 >= horas && hastaM2 >= minutos && aux1) {

r2 = 0;

aux1 = 0;

}

}

if (r1 != R1) {

digitalWrite(relay1, r1);

R1 = r1;

eventoWSsend();

}

if (r2 != R2) {

digitalWrite(relay2, r2);

R2 = r2;

eventoWSsend();

}

}

void socketIOEvent(socketIOmessageType_t type, uint8_t *payload, size_t length) {

switch (type) {

case sIOtype_DISCONNECT:

Serial.printf("[IOc] Desconectado!\n");

break;

case sIOtype_CONNECT:

Serial.printf("[IOc] Conectado a la URL: %s\n", payload);

socketIO.send(sIOtype_CONNECT, "/");

eventoWSsend();

break;

case sIOtype_EVENT:

eventoWS(payload);

break;

case sIOtype_ACK:

Serial.printf("[IOc] ACK recibido: %u\n", length);

break;

case sIOtype_ERROR:

Serial.printf("[IOc] Error recibido: %u\n", length);

break;

case sIOtype_BINARY_EVENT:

Serial.printf("[IOc] Evento binario recibido: %u\n", length);

break;

case sIOtype_BINARY_ACK:

Serial.printf("[IOc] ACK binario recibido: %u\n", length);

break;

}

}

void eventoWS(uint8_t *payload) {

DynamicJsonDocument doc(1024);

DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);

if (error) {

Serial.print(F("Error al deserializar JSON: "));

Serial.println(error.f_str());

return;

}

String evento = doc[0];

if (evento == "Rt1") r1 = !r1;

else if (evento == "Rt2") r2 = !r2;

else if (evento == "habilitarHorario1") {

timer1 = !timer1;

if (timer1) {

desdeH1 = doc[1]["horaInicio"];

hastaH1 = doc[1]["horaFin"];

desdeM1 = doc[1]["minutoInicio"];

hastaM1 = doc[1]["minutoFin"];

}

} else if (evento == "habilitarHorario2") {

timer2 = !timer2;

if (timer2) {

desdeH2 = doc[1]["horaInicio"];

hastaH2 = doc[1]["horaFin"];

desdeM2 = doc[1]["minutoInicio"];

hastaM2 = doc[1]["minutoFin"];

}

} else if (evento == "alertaGases1") r1 = doc[0]["alertaGases1"];

else if (evento == "alertaGases2") r2 = doc[0]["alertaGases2"];

else if (evento == "alertaFuego1") r1 = 0;

else if (evento == "alertaFuego2") r2 = 0;

else return;

Serial.println(evento);

eventoWSsend();

}

void eventoWSsend() {

// Crea el objeto JSON para la respuesta de confirmación

DynamicJsonDocument confirmJson(256);

JsonArray confirmArray = confirmJson.to<JsonArray>();

confirmArray.add("TomacorrienteDatos");  // Nombre del evento de confirmación

JsonObject confirmData = confirmArray.createNestedObject();

confirmData["r1"] = r1;

confirmData["r2"] = r2;

confirmData["habilitarHorario1"] = timer1;

confirmData["habilitarHorario2"] = timer2;

// Serializa el JSON en un String para enviar

String confirmString;

serializeJson(confirmJson, confirmString);

// Envía el evento de confirmación al host

socketIO.sendEVENT(confirmString);  //Mensaje de confirmación enviado

Serial.println("Evento enviado: " + confirmString);

}